BIXOLON SLP-D420 címkenyomtató

| Modellek | SLP-D420 |
| --- | --- |
| Technológia | Direkt termál nyomtatás |
| Nyomtatási felbontás | 203 dpi (8 pont/mm) |
| Nyomtatási sebesség | 152 mm/s |
| Nyomtatási szélesség | 104 mm |
| Média | Tekercses média; folyamatos vagy perforált; kivágott címkék, cédulák és jegyek Max szélesség: 116mm Min szélesség: 25mm Tekercs max. átmérő: 130mm, cséve átmérő: 25,4 – 38mm |
| Extra | Bekapcsolható, beépített címkeleválasztó |
| Memória | 8MB SDRAM, 4MB Flash |
| Méret (SzxMélyxM) | 194mm x 243mm x 171mm |
| Interfészek | soros, párhuzamos, USB |
| Vonalkódok | Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, E, IMB |
| 2D vonalkódok | Maxicode, PDF-417, QR code Data Matrix |
| Emuláció | SLCS, EPL II, ZPL II |
| Tápfeszültség | Input AC: 100~240V Output DC 24V, 2.92A |
| Működési hőmérséklet | 0oC- 45oC |
| Opciók és kiegészítők | Ethernet, 300dpi-s felbontás, külső média adagoló, címkeleválasztó, automata vágó |
| Szoftverek | Windows Driver, Z Driver(zoom) Ajándék címketervező program, adatbázis kezelési lehetőséggel. |